表结构设计文档

## 一、文档说明

文档目的：明确智能烟感系统新增数据表的字段定义、类型及索引设计，确保数据存储符合业务需求与协议规范。

参考来源：仅摘抄《03 模块化拓展架构设计文档.docx》《04 智能烟感技术方案设计文档.docx》原文，无新增或改写内容。

## 二、新增数据表

### 2.1 sensor_extend（传感器扩展信息表）

| 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sensor_id | VARCHAR | 32 | 主键（IMEI号，Tag0x65） |
| material_code | VARCHAR | 64 | 物料编码（固定JTY-GD-TCN2010） |
| installation_location | VARCHAR | 255 | 安装位置 |
| area_id | BIGINT | - | 所属区域ID |
| area_name | VARCHAR | 64 | 所属区域名称 |
| iccid | VARCHAR | 32 | SIM卡ID（Tag0x70，BCD[10]） |
| module_version | VARCHAR | 64 | 通信模组版本（Tag0x67） |
| module_vendor | VARCHAR | 32 | 模组厂商（Tag0x68，如利尔达=03） |
| terminal_type | TINYINT | - | 终端类型（固定0x98，Tag0x03） |
| normal_work_interval | INT | - | 正常上报间隔（秒，Tag0x06） |
| emergency_alarm_interval | INT | - | 紧急报警间隔（秒，Tag0x08） |
| smoke_threshold | INT | - | 烟雾阈值（%，Tag0x14） |
| temp_upper_limit | TINYINT | - | 温度上限（℃，Tag0x0B） |
| temp_lower_limit | TINYINT | - | 温度下限（℃，Tag0x21） |
| battery_life | VARCHAR | 16 | 电池寿命（固定3年） |
| protection_level | VARCHAR | 8 | 防护等级（固定IP30） |

### 2.2 sensor_contact（传感器联系人表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键 |
| sensor_id | VARCHAR(32) | 传感器IMEI号 |
| user_id | BIGINT | 联系人用户ID |
| phone | VARCHAR(20) | 联系电话 |
| notify_type | TINYINT | 通知类型（1-语音 2-短信） |
| priority | TINYINT | 通知优先级（1-最高） |

### 2.3 notification_quota（通知额度表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键 |
| sensor_id | VARCHAR(32) | 传感器IMEI号（主键） |
| free_voice_count | INT | 剩余免费语音条数 |
| free_sms_count | INT | 剩余免费短信条数 |
| balance | DECIMAL(10,2) | 账户余额 |

### 2.4 sensor_alarm_log（传感器报警日志表）

| 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | - | 主键 |
| sensor_id | VARCHAR | 32 | 传感器IMEI |
| alarm_type | TINYINT | - | 报警类型（1=火灾，2=温度，3=低电，4=防拆） |
| trigger_tag | TINYINT | - | 触发报警的协议Tag（0x01/0x02） |
| trigger_value | VARCHAR | 32 | 触发值（如“烟雾浓度:120%”） |
| alarm_time | DATETIME | - | 报警时间 |
| handle_status | TINYINT | - | 处理状态（0=未处理，1=已处理） |
| handle_time | DATETIME | - | 处理时间（如消音时间） |
| handle_user | VARCHAR | 32 | 处理人（用户名） |

### 2.5 sys_notification_template（通知模板表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| product_id | bigint | 关联产品ID（实现模板复用） |
| sign_name | varchar | 短信签名（阿里云） |
| template_code | varchar | 短信模板CODE（阿里云） |
| template_id | varchar | 语音模板ID（腾讯云） |
| create_time | datetime | 创建时间 |

### 2.6 iot_import_log（导入日志表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| import_user | varchar | 导入人 |
| import_time | datetime | 导入时间 |
| success_count | int | 成功数量 |
| fail_count | int | 失败数量 |
| fail_reason | text | 失败原因（如“IMEI=xxx已存在”） |
| file_name | varchar | 导入文件名 |

### 2.7 sys_role_area（角色区域关联表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| role_id | bigint | 角色ID |
| area_id | bigint | 区域ID |

### 2.8 iot_threshold_log（阈值调整日志表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| sensor_id | varchar | 传感器IMEI |
| threshold_type | varchar | 阈值类型（如“battery”） |
| old_value | varchar | 旧值 |
| new_value | varchar | 新值 |
| operate_user | varchar | 操作人 |
| operate_time | datetime | 操作时间 |

## 三、索引设计

| 数据表名 | 索引类型 | 索引字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sensor_extend | 主键索引 | sensor_id | 唯一标识传感器 |
| sensor_extend | 普通索引 | area_id | 支持按区域筛选 |
| sensor_extend | 联合索引 | sensor_id+terminal_type | 快速定位设备类型 |
| sensor_contact | 普通索引 | sensor_id | 关联传感器查询联系人 |
| sensor_contact | 普通索引 | user_id | 关联用户查询联系人 |
| sensor_contact | 联合索引 | sensor_id+priority | 快速查询高优先级联系人 |
| notification_quota | 主键索引 | sensor_id | 唯一关联传感器 |
| notification_quota | 普通索引 | free_voice_count | 快速定位语音额度不足的传感器 |
| notification_quota | 普通索引 | free_sms_count | 快速定位短信额度不足的传感器 |
| sensor_alarm_log | 普通索引 | sensor_id | 关联传感器查询报警日志 |
| sensor_alarm_log | 联合索引 | alarm_time+alarm_type | 支持按时间+报警类型筛选 |
| iot_import_log | 普通索引 | import_time | 按导入时间筛选日志 |
| iot_import_log | 普通索引 | import_user | 按导入人筛选日志 |
| sys_role_area | 联合索引 | role_id+area_id | 关联角色与区域权限 |