需求分析

## 核心目标

- 单一软件平台支持多个传感器接入（多对1）

- 统一管理多传感器数据、报警、通知，简化操作

## 1. 传感器对接需求

- 支持多个传感器（独立式光电感烟报警器）同时无线接入

- 每个传感器单独绑定信息（物料编码、安装位置、所属区域）

- 软件可区分不同传感器的实时数据（烟雾浓度、状态）

## 2. 核心功能模块

### （1）设备管理模块

- 集中展示所有传感器状态（正常/报警/离线），按传感器编号/区域分类

- 支持批量录入/编辑多传感器的安装位置、绑定联系人

- 可单独查看某一传感器的历史数据

### （2）报警处理模块

- 接收任一传感器报警信号后，立即启动对应报警流程（弹窗标红该传感器）

- 能区分不同传感器的报警，关联其绑定的位置信息

### （3）通知管理模块

- 每个传感器可单独预设报警联系人（支持不同传感器对应不同联系人）

- 某一个传感器报警时，仅向其绑定的联系人发送语音（10条/传感器免费）、短信（20条/传感器免费）

- 按传感器分别统计通知额度，支持单独充值（语音0.25元/条、短信0.1元/条）

### （4）数据日志模块

- 按传感器分别记录报警、通知、状态变更日志

- 支持按传感器编号/时间筛选查找多设备历史数据

## 3. 用户交互需求

- 单一界面展示多传感器列表，可快速切换查看详情

- 某传感器报警时，突出显示该设备，避免混淆

- 批量操作入口（如批量更新联系人）

## 4. 稳定性需求

- 支持至少10个以上烟雾传感器同时在线（可扩展）

- 单个传感器通信故障不影响其他设备数据传输

- 通知功能按传感器独立运行，互不干扰