模块化拓展架构设计文档

## 一、架构概述

### 1.1 设计目标

基于现有管伊佳物联平台架构，拓展支持多传感器（JTY-GD-TCN2010型独立式光电感烟报警器）接入与管理，实现"多对1"的设备集中管控能力，满足设备管理、报警处理、通知管理和数据日志的全流程模块化设计，确保系统稳定性与可扩展性。

### 1.2 现有架构适配

依托现有技术栈进行拓展：

后端：基于Spring Boot2.5、MyBatis3.5、Spring Security，复用Netty实现传感器Cat1无线通信接入

前端：基于Vue3.4、Element-plus2.4，扩展设备列表与报警交互组件

数据存储：MySQL8.0.24存储设备与业务数据，Redis缓存实时状态与通知额度

通信层：基于Cat1 LPWAN模式（终端主动发起交互）实现传感器数据传输，确保单设备故障隔离

## 二、核心模块设计

### 2.1 传感器接入模块（新增）

#### 2.1.1 功能定位

实现JTY-GD-TCN2010型传感器Cat1无线接入适配，标准化帧结构解析与应用协议交互逻辑。

#### 2.1.2 通信协议规范

通信方式：Cat1 LPWAN模式，终端作为主动发起端与服务器进行数据交互

数据类型：支持BIT、BYTE、WORD、DWORD、BYTE[n]、BCD[n]、Int32u、Int8s、Int16u等

帧结构定义（总长度可变）：

| 字段 | 占用字节 | 描述 | 固定值/规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 1 BYTE | 数据开始标识 | 0x7E |
| 协议版本 | 1 BYTE | 标识消息体协议版本 | 按设备上报值解析 |
| 时间 | 4 BYTE | 帧发送时间（UTC） | 终端上报的时间戳 |
| 帧号 | 2 BYTE | 发送包计数（高位在前） | 按设备上报值累计 |
| 长度 | 2 BYTE | 消息体长度 | 后续消息体字节数 |
| 指令 | 1 BYTE | 帧属性标识 | 0x02（注册）、0x01（状态/参数）等 |
| 加密 | 1 BYTE | 消息体加密标识 | 0（无需加密）、AR（按注册结果） |
| 消息体 | N BYTE | 核心数据（TLV格式） | 含设备标识、状态、参数等信息 |
| CRC校验位 | 2 BYTE | 帧号到消息体的校验（高位在前） | 按设备上报值校验 |
| 包尾 | 1 BYTE | 数据结束标识 | 0x7E |

#### 2.1.3 核心设计

协议适配层：基于Netty框架实现Cat1协议编解码，核心接口如下：

Java // Cat1协议适配实现类 public class Cat1ProtocolAdapter implements SensorProtocolAdapter { // 解析Cat1帧结构，转换为系统标准MQTT消息 @Override public MqttMessage convertToMqtt(SensorData rawData) { // 1. 校验帧头帧尾（0x7E） // 2. 解析指令码区分消息类型（注册/状态/参数） // 3. 按TLV格式解析消息体（Tag-Length-Value） // 4. 映射为系统标准数据格式 } // 从消息体中提取设备唯一标识（IMEI，Tag0x65） @Override public String getSensorId(SensorData rawData) { // 解析TLV中Tag0x65对应的BCD码IMEI号 } }

设备注册机制：按协议规定的注册流程实现

终端发送注册消息（指令码0x02，明文），消息体含Tag0x65（IMEI号，BCD码8字节）

平台返回注册应答（指令码0x06，明文），指定后续通信加密方式

注册成功后，终端上报参数消息（指令码0x01），含设备基础参数

物模型属性映射：基于协议Tag编码定义传感器属性

| 系统属性 | 协议Tag | 数据类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMEI号 | 0x65 | BCD[8] | - | 设备唯一标识 |
| 烟雾浓度 | 0x14 | Int16u | % | 状态帧中为当前浓度，参数帧中为阈值 |
| 温度值 | 0x0B | Int8s | ℃ | 状态帧中为当前温度，参数帧中为上限 |
| 温度下限 | 0x21 | Int8s | ℃ | 温度报警下限 |
| 电池电量 | 0x24 | BYTE | % | 无符号8位整型表示电量百分比 |
| 信号质量（RSSI） | 0x69 | Int8s | - | 有符号数表示信号强度 |
| RSRP | 0x6c | Int16u | - | 参考信号接收功率 |
| ICCID | 0x70 | BCD[10] | - | SIM卡ID |

### 2.2 设备管理模块（扩展）

#### 2.2.1 功能增强

在现有设备管理基础上扩展：

支持传感器按编号（IMEI）/区域分类展示，显示核心状态（正常/报警/离线）

批量录入/编辑传感器属性（安装位置、联系人、所属区域）

支持查询传感器详细参数（通信模组版本、工作间隔、报警阈值等）

单独查看某一传感器的历史数据（烟雾浓度、温度、电池状态）

#### 2.2.2 数据模型扩展

Java // 传感器扩展实体 public class SensorDevice extends Device { private String materialCode; // 物料编码（JTY-GD-TCN2010） private String installationLocation; // 安装位置 private Long areaId; // 所属区域ID private String areaName; // 所属区域名称 private List<Contact> contacts; // 绑定联系人列表 // 协议关联属性 private String imei; // 设备唯一标识（Tag0x65） private String iccid; // SIM卡ID（Tag0x70） private String moduleVersion; // 通信模组软件版本（Tag0x67） private Integer normalWorkInterval; // 正常工作上报间隔（秒，Tag0x06） private Integer emergencyAlarmInterval; // 紧急报警间隔（秒，Tag0x08） private Integer smokeThreshold; // 烟雾浓度报警阈值（%，Tag0x14） private Integer tempUpperLimit; // 温度报警上限（℃，Tag0x0B） private Integer tempLowerLimit; // 温度报警下限（℃，Tag0x21） // Getter/Setter }

#### 2.2.3 前端交互设计

扩展设备列表组件，支持按IMEI/区域筛选，状态颜色标识（正常/报警/离线）

新增批量操作弹窗，支持选中传感器批量更新联系人与所属区域

传感器详情页分标签展示：基础信息、实时状态、历史数据、参数配置

### 2.3 报警处理模块（扩展）

#### 2.3.1 报警类型定义

基于协议报警Tag实现多类型报警区分：

| 报警类型 | 协议Tag | Value值 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警 | 0x01 | 0x01 | 烟雾浓度超过阈值（Tag0x14参数） |
| 温度报警 | 0x02 | 0x02 | 温度超过上限（Tag0x0B）或低于下限（Tag0x21） |
| 低电报警 | 0x02 | 0x02 | 电池电量低于阈值（设备上报状态） |
| 防拆报警 | 0x02 | 0x03 | 设备底座分离（设备上报状态） |

#### 2.3.2 功能设计

接收传感器状态消息（指令码0x01），解析报警Tag字段

报警触发时，前端弹窗标红对应传感器，关联显示安装位置与报警类型

按协议优先级处理多报警场景（仅上报优先级最高的报警类型）

支持通过控制指令（指令码0x04）下发蜂鸣器消音命令（Tag0x20）

#### 2.3.3 实现逻辑

Java @Service public class SensorAlarmService { // 处理Cat1传感器报警 public void handleAlarm(SensorData data) { // 1. 解析报警Tag（0x01/0x02）与Value值 AlarmType alarmType = parseAlarmType(data.getTlvData()); if (alarmType == null) return; // 2. 记录报警日志（关联IMEI、报警类型、触发值） logAlarmEvent(data.getSensorId(), alarmType, data.getTriggerValue()); // 3. WebSocket推送报警信息，前端标红设备 pushAlarmToWeb(data.getSensorId(), alarmType, data.getInstallationLocation()); // 4. 调用通知模块，向绑定联系人发送通知 notificationService.triggerNotification(data.getSensorId(), alarmType); } // 解析报警类型（按协议优先级） private AlarmType parseAlarmType(Map<Integer, Object> tlvData) { // 优先处理火灾报警（Tag0x01），再处理其他报警（Tag0x02） } }

### 2.4 通知管理模块（新增）

#### 2.4.1 功能架构

联系人管理：支持为每个传感器绑定多个联系人，区分通知优先级

额度管理：按传感器独立统计免费额度（语音10条/短信20条），超额后计费

通知触发：基于报警类型触发，仅向绑定联系人发送对应通知

充值管理：支持按传感器单独充值，语音0.25元/条、短信0.1元/条

#### 2.4.2 核心数据模型

Java // 通知额度实体 public class NotificationQuota { private Long id; private String sensorId; // 传感器IMEI号 private Integer freeVoiceCount; // 剩余免费语音条数 private Integer freeSmsCount; // 剩余免费短信条数 private BigDecimal balance; // 账户余额（元） // 计费标准常量 public static final BigDecimal VOICE_PRICE = new BigDecimal("0.25"); // 语音单价 public static final BigDecimal SMS_PRICE = new BigDecimal("0.1"); // 短信单价 // Getter/Setter }

#### 2.4.3 通知触发流程

接收报警事件，获取传感器IMEI与报警类型

查询该传感器绑定的联系人列表

检查通知额度，优先使用免费额度

调用第三方语音/短信接口发送通知（含报警类型、安装位置信息）

更新额度统计，超额部分从余额扣除

### 2.5 数据日志模块（扩展）

#### 2.5.1 日志分类扩展

按传感器维度记录三类核心日志：

报警日志：记录IMEI、报警类型、触发值（烟雾浓度/温度）、报警时间、处理状态

通知日志：记录通知类型、接收人、发送结果、消耗额度、发送时间

状态变更日志：记录在线/离线状态、电池电量变化、参数修改、通信状态（RSRP/SNR）

#### 2.5.2 查询功能设计

支持按传感器IMEI、时间范围、日志类型筛选查询

支持导出选中传感器的历史日志（Excel格式）

状态日志关联展示关键参数：烟雾浓度、温度、电池电量、信号质量

## 三、接口设计

### 3.1 传感器接入接口

Plain Text # 传感器数据上报（Cat1协议帧） POST /api/sensor/cat1/report Request: { "frameData": "7E0164A7B320000100150200650808691490409805627E" // 完整Cat1帧（16进制字符串） } Response: { "code": 200, "msg": "上报成功", "frameNo": "0002" // 平台应答帧号 }

### 3.2 设备管理接口

Plain Text # 批量更新传感器联系人 POST /api/device/sensor/batch/update-contacts Request: { "sensorIds": ["869149040980562", "869149040980563"], // 传感器IMEI号 "contacts": [{"userId": 1, "phone": "13800138000", "notifyType": 1}] // notifyType：1-语音 2-短信 } Response: { "code": 200, "msg": "更新成功", "successCount": 2 } # 查询传感器参数 GET /api/device/sensor/params?sensorId=869149040980562 Response: { "code": 200, "data": { "imei": "869149040980562", "smokeThreshold": 100, "tempUpperLimit": 50, "normalWorkInterval": 86400, "emergencyAlarmInterval": 30 } }

### 3.3 通知管理接口

Plain Text # 传感器通知额度查询 GET /api/notification/quota?sensorId=869149040980562 Response: { "code": 200, "data": { "freeVoiceCount": 5, "freeSmsCount": 10, "balance": 100.00 } }

### 3.4 参数配置接口

Plain Text # 下发传感器参数配置（对应协议0x07指令） POST /api/sensor/config Request: { "sensorId": "869149040980562", "configParams": { "smokeThreshold": 110, // Tag0x14 "tempUpperLimit": 55, // Tag0x0B "normalWorkInterval": 43200 // Tag0x06（12小时） } } Response: { "code": 200, "msg": "配置下发成功", "confirmStatus": "pending" // 等待终端确认 }

## 四、数据存储设计

### 4.1 新增数据表

sensor_extend（传感器扩展信息表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sensor_id | VARCHAR(32) | 传感器唯一标识（IMEI），主键 |
| material_code | VARCHAR(64) | 物料编码（JTY-GD-TCN2010） |
| installation_location | VARCHAR(255) | 安装位置 |
| area_id | BIGINT | 所属区域ID |
| area_name | VARCHAR(64) | 所属区域名称 |
| iccid | VARCHAR(32) | SIM卡ID（Tag0x70） |
| module_version | VARCHAR(64) | 通信模组软件版本（Tag0x67） |
| normal_work_interval | INT | 正常工作上报间隔（秒，Tag0x06） |
| emergency_alarm_interval | INT | 紧急报警间隔（秒，Tag0x08） |
| smoke_threshold | INT | 烟雾浓度报警阈值（%，Tag0x14） |
| temp_upper_limit | TINYINT | 温度报警上限（℃，Tag0x0B） |
| temp_lower_limit | TINYINT | 温度报警下限（℃，Tag0x21） |

sensor_contact（传感器联系人表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键 |
| sensor_id | VARCHAR(32) | 传感器IMEI号 |
| user_id | BIGINT | 联系人用户ID |
| phone | VARCHAR(20) | 联系电话 |
| notify_type | TINYINT | 通知类型（1-语音 2-短信） |
| priority | TINYINT | 通知优先级（1-最高） |

notification_quota（通知额度表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键 |
| sensor_id | VARCHAR(32) | 传感器IMEI号 |
| free_voice_count | INT | 剩余免费语音条数 |
| free_sms_count | INT | 剩余免费短信条数 |
| balance | DECIMAL(10,2) | 账户余额 |

sensor_alarm_log（传感器报警日志表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键 |
| sensor_id | VARCHAR(32) | 传感器IMEI号 |
| alarm_type | TINYINT | 报警类型（1-火灾 2-温度 3-低电 4-防拆） |
| trigger_value | VARCHAR(32) | 触发值（烟雾浓度/温度） |
| alarm_time | DATETIME | 报警时间 |
| handle_status | TINYINT | 处理状态（0-未处理 1-已处理） |
| handle_time | DATETIME | 处理时间 |

### 4.2 索引设计

sensor_extend：sensor_id（主键）、area_id（普通索引）

sensor_contact：sensor_id（普通索引）、user_id（普通索引）

notification_quota：sensor_id（主键）

sensor_alarm_log：sensor_id（普通索引）、alarm_time（普通索引）

## 五、扩展性设计

### 5.1 传感器类型扩展

通过物模型动态适配新传感器类型：

在iot_things_model表中新增Cat1传感器类型的属性定义（关联协议Tag）

协议适配层支持新增指令码与TLV解析规则，无需修改核心逻辑

### 5.2 设备容量扩展

基于Netty的NIO模型支持高并发连接，满足100+Cat1传感器同时在线

历史数据采用分表存储，按传感器IMEI哈希分片

Redis集群缓存设备实时状态与通知额度，减轻数据库压力

### 5.3 故障隔离机制

每个传感器的通信会话独立管理，单一设备连接异常不影响其他设备

通知服务采用异步线程池，按传感器IMEI哈希分组，避免单设备通知阻塞

通信层支持重传机制，基于协议帧号处理丢失数据

## 六、稳定性保障

通信可靠性

基于Cat1协议的帧校验（CRC）确保数据完整性

设备支持心跳上报与重传机制，超时未响应标记为离线

平台对关键指令（参数配置、控制）要求终端返回确认消息

数据一致性

通知额度扣减采用数据库事务，确保计费准确

传感器参数修改记录版本号，支持回滚到历史配置

关键操作（报警、通知、参数修改）记录审计日志

性能监控

监控传感器通信状态（RSRP、SNR），异常时触发维护通知

统计帧发送失败计数（Tag0x17），分析通信质量

集成Prometheus监控设备连接数、消息吞吐量，支持自动扩容

## 七、总结

本架构基于现有平台模块化拓展，针对JTY-GD-TCN2010型Cat1传感器的协议规范，完善了传感器接入、设备管理、报警处理等核心模块。方案充分复用现有技术栈，严格遵循硬件应用协议的帧结构、数据格式与交互逻辑，确保设备接入的兼容性与系统稳定性。同时保留扩展能力，支持未来新增传感器类型与功能迭代。