智能烟感系统虚拟数据规范

## 一、规范说明

数据来源：仅摘抄《01 需求分析.docx》《03 模块化拓展架构设计文档.docx》《04 智能烟感技术方案设计文档.docx》《JTY-GD-TCN2010 独立式光电感烟火灾探测报警器产品简介V1.0（Cat.1）.pdf》《JTY-GD-TCN2010_独立式光电感烟火灾探测报警器应用开发指南V1.0_(Cat.1).pdf》5份文档原文，无任何新增、改写或逻辑整合

标注规则：每个数据项的“原文摘抄”“取值范围”“格式规则”“虚拟数据示例”均标注“来源文档（含章节/表格）”，确保100%可追溯至文档原文

## 二、传感器基础信息类

| 数据项名称 | 取值范围 | 格式规则 | 虚拟数据示例 | 原文摘抄 | 来源文档及具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器型号 | 固定值，仅JTY-GD-TCN2010 | 字符串格式，与产品型号一致 | JTY-GD-TCN2010 | 独立式光电感烟火灾探测报警器型号：JTY-GD-TCN2010 | 《产品简介》“规格参数-产品型号”；《应用开发指南》“1 概述”；《智能烟感方案》“3.2.2 SensorDevice类” |
| 物料编码 | 固定值，仅JTY-GD-TCN2010 | VARCHAR(64)字符串，不可修改 | JTY-GD-TCN2010 | 传感器物料编码固定为JTY-GD-TCN2010 | 《智能烟感方案》“5.1 sensor_extend表-字段说明：material_code（VARCHAR(64)，固定JTY-GD-TCN2010）” |
| IMEI（传感器ID） | 15-17位数字，需唯一 | 1. 协议层：BCD[8]格式<br>2. 业务层：纯数字字符串 | 869149040980562、860061060282358、869029036039385 | 1. 设备唯一标识，Tag0x65，BCD[8]格式<br>2. IMEI需15-17位数字，导入时需校验唯一性 | 《应用开发指南》“3.3 参数数据-Tag0x65”；《智能烟感方案》“3.2.1 批量导入工具-必填项校验” |
| 安装位置 | 无固定范围，需包含“区域+具体地点”层级信息 | VARCHAR(255)中文字符串，支持批量编辑 | 1号仓库-东区域、办公楼3层会议室、临街商铺A101 | 传感器安装位置，需记录“区域+具体地点”，支持批量编辑 | 《需求分析》“1. 传感器对接需求-每个传感器单独绑定安装位置”；《智能烟感方案》“5.1 sensor_extend表-installation_location（VARCHAR(255)）” |
| 所属区域ID | 无固定范围，与系统区域表area_id一致 | BIGINT类型，用于关联区域信息 | 1001、2003、3005 | 关联所属区域的ID，存储为BIGINT类型，用于数据权限隔离 | 《智能烟感方案》“5.1 sensor_extend表-area_id（BIGINT）”；“5.1 sys_role_area表-关联area_id” |
| SIM卡类型 | 固定为贴片SIM卡，运营商默认移动，可定制电信/联通 | 字符串格式，标识SIM卡类型及运营商 | 贴片SIM（移动）、贴片SIM（电信定制） | 传感器内置贴片SIM卡，默认支持移动，电信/联通可定制 | 《产品简介》“规格参数-无线通信-SIM卡类型”；《智能烟感方案》“2.2 系统拓扑-传感器端” |
| ICCID | 10字节BCD编码对应的数字字符串 | 1. 协议层：BCD[10]格式<br>2. 业务层：VARCHAR(32)纯数字字符串 | 89860317412059617627、89860119800000000001 | SIM卡ID，Tag0x70，BCD[10]格式 | 《应用开发指南》“3.4 状态数据-Tag0x70”；《智能烟感方案》“5.1 sensor_extend表-iccid（VARCHAR(32)）” |

## 三、设备状态与参数类

| 数据项名称 | 取值范围 | 格式规则 | 虚拟数据示例 | 原文摘抄 | 来源文档及具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟雾浓度 | 0-200%（参数帧：阈值0-200%，默认100%；状态帧：当前浓度0-200%） | 1. 协议层：Tag0x14，Int16u类型（十六进制）<br>2. 业务层：数值+“%”字符串 | 协议层：0x0064（100%）、0x0078（120%）；业务层：85%、120% | 1. Tag0x14，Int16u类型，单位%<br>2. 参数帧中为阈值（0-200%，默认100%），状态帧中为当前浓度<br>3. 火灾报警触发条件：烟雾浓度超过Tag0x14阈值 | 《应用开发指南》“2.4 数据单位-阈值门限表-Tag0x14”；《智能烟感方案》“3.3.1 报警类型-火灾报警触发条件” |
| 环境温度 | 1. 参数帧：上限-20℃~70℃（默认50℃），下限-20℃~70℃（默认-10℃）<br>2. 状态帧：无固定范围（随室温变化） | 1. 协议层：Tag0x0B/0x21，Int8s类型（十六进制）<br>2. 业务层：数值+“℃”字符串 | 协议层：0x32（50℃）、0xF6（-10℃）；业务层：25℃、55℃、-15℃ | 1. Tag0x0B，Int8s类型，单位℃<br>2. 参数帧中为上限（默认50℃，范围-20℃~70℃），状态帧中为当前温度<br>3. 温度报警触发条件：温度>上限或<下限（默认-10℃） | 《应用开发指南》“2.4 数据单位-阈值门限表-Tag0x0B/0x21”；《智能烟感方案》“3.2.1 参数配置-温度报警上下限” |
| 电池电量 | 0-100%，低电报警触发阈值<20% | 1. 协议层：Tag0x24，BYTE类型（十进制）<br>2. 业务层：数值+“%”字符串 | 协议层：32（50%）、15（15%）；业务层：88%、15%、30% | 1. Tag0x24，BYTE类型，单位%<br>2. 低电报警触发条件：电池电量<20%<br>3. 电池使用寿命3年 | 《应用开发指南》“3.4 状态数据-Tag0x24”；《智能烟感方案》“3.3.1 低电报警”；《产品简介》“规格参数-供电电源” |
| 在线状态 | 仅“在线”“离线”两种状态（超时3倍心跳间隔未上报标记为离线，默认心跳间隔12h） | 字符串格式，基于心跳判断 | 在线、离线 | 1. 基于心跳上报判断，默认正常工作上报间隔12h（Tag0x06，Int32u，单位秒）<br>2. 超时3倍间隔未上报标记为离线 | 《智能烟感方案》“3.2.1 设备状态展示-在线/离线判断”；《应用开发指南》“2.4 数据单位-时间单位表-Tag0x06” |
| 信号质量（RSSI） | 有符号8位整数（无明确范围，仅标识信号强度） | 1. 协议层：Tag0x69，Int8s类型（十进制）<br>2. 业务层：纯数字（含负号）字符串 | 协议层：B5（-75）；业务层：-75、-82、-68 | Tag0x69，Int8s类型，有符号数表示信号强度 | 《应用开发指南》“3.4 状态数据-Tag0x69”；《智能烟感方案》“3.2.1 设备状态展示-信号质量” |
| RSRP | 无明确范围，16位无符号整数（标识参考信号接收功率） | 1. 协议层：Tag0x6c，Int16u类型（十六进制）<br>2. 业务层：纯数字字符串 | 协议层：FC95（-87.5）；业务层：-87.5、-92.3、-78.1 | 参考信号接收功率，Tag0x6c，Int16u类型 | 《应用开发指南》“3.4 状态数据-Tag0x6c”；《智能烟感方案》“3.5.1 状态变更日志-rsrp字段” |
| 正常工作上报间隔 | 30s-86400s（默认86400s，即24h） | 1. 协议层：Tag0x06，Int32u类型（十六进制）<br>2. 业务层：数值+“s”字符串 | 协议层：0x015180（86400s）、0x00B200（43200s）；业务层：86400s、43200s | Tag0x06，Int32u类型，单位秒，范围30s-86400s，默认86400s（24h） | 《应用开发指南》“2.4 数据单位-时间单位表-Tag0x06”；《智能烟感方案》“3.2.1 参数配置-正常工作上报间隔” |
| 紧急报警间隔 | 30s-300s（默认30s） | 1. 协议层：Tag0x08，Int32u类型（十六进制）<br>2. 业务层：数值+“s”字符串 | 协议层：0x00001E（30s）、0x00003C（60s）；业务层：30s、60s | Tag0x08，Int32u类型，单位秒，范围30s-300s，默认30s | 《应用开发指南》“2.4 数据单位-时间单位表-Tag0x08”；《智能烟感方案》“3.2.2 SensorDevice类-emergencyAlarmInterval” |

## 四、报警数据类

| 数据项名称 | 取值范围 | 格式规则 | 虚拟数据示例 | 原文摘抄 | 来源文档及具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警类型编码 | 1=火灾报警，2=温度报警，3=低电报警，4=防拆报警（优先级：火灾>防拆>温度>低电） | TINYINT整数，与报警类型一一对应 | 1（火灾）、2（温度）、3（低电）、4（防拆） | 1. 1=火灾报警，2=温度报警，3=低电报警，4=防拆报警<br>2. 报警优先级：火灾>防拆>温度>低电 | 《智能烟感方案》“3.3.1 报警类型与优先级”；“5.1 sensor_alarm_log表-alarm_type（TINYINT）” |
| 火灾报警 | Tag0x01，Value=0x01（仅1种取值） | 1. 协议层：Tag+Value（十六进制）<br>2. 业务层：“火灾报警”字符串 | 协议层：0x01=0x01；业务层：火灾报警 | 1. Tag0x01，Value=0x01<br>2. 触发条件：烟雾浓度超过Tag0x14阈值<br>3. 现场响应：声光报警（红灯常亮，音量>80dB） | 《应用开发指南》“3.4 状态数据-报警列表-Tag0x01”；《智能烟感方案》“3.3.1 火灾报警”；《产品简介》“规格参数-火灾报警” |
| 温度报警 | Tag0x02，Value=0x02（仅1种取值） | 1. 协议层：Tag+Value（十六进制）<br>2. 业务层：“温度报警”字符串 | 协议层：0x02=0x02；业务层：温度报警 | 1. Tag0x02，Value=0x02<br>2. 触发条件：温度>Tag0x0B上限或<Tag0x21下限<br>3. 现场响应：红灯55秒闪1次 | 《应用开发指南》“3.4 状态数据-报警列表-Tag0x02”；《智能烟感方案》“3.3.1 温度报警” |
| 低电报警 | Tag0x02，Value=0x02（仅1种取值），触发时电池电量<20% | 1. 协议层：Tag+Value（十六进制）<br>2. 业务层：“低电报警”字符串 | 协议层：0x02=0x02；业务层：低电报警（电池电量15%） | 1. Tag0x02，Value=0x02<br>2. 触发条件：电池电量<20%（Tag0x24）<br>3. 现场响应：红灯55秒闪1次 | 《智能烟感方案》“3.3.1 低电报警”；《应用开发指南》“3.4 状态数据-Tag0x24” |
| 防拆报警 | Tag0x02，Value=0x03（仅1种取值） | 1. 协议层：Tag+Value（十六进制）<br>2. 业务层：“防拆报警”字符串 | 协议层：0x02=0x03；业务层：防拆报警 | 1. Tag0x02，Value=0x03<br>2. 触发条件：传感器底座分离<br>3. 现场响应：红灯55秒闪1次 | 《智能烟感方案》“3.3.1 防拆报警”；《应用开发指南》“3.4 状态数据-报警列表-Tag0x02” |
| 报警处理状态 | 0=未处理，1=已处理 | TINYINT整数，需关联处理时间、处理人 | 0（未处理）、1（已处理，处理人：admin，处理时间：2024-05-20 16:30:00） | 0=未处理，1=已处理，需记录处理时间和处理人 | 《智能烟感方案》“5.1 sensor_alarm_log表-handle_status（TINYINT）、handle_time（DATETIME）、handle_user（VARCHAR(32)）” |
| 蜂鸣器消音 | 消音时间30s-86400s（默认120s） | 1. 协议层：控制指令0x04+Tag0x20（十六进制）<br>2. 业务层：数值+“s”字符串 | 协议层：0x20=0x000078（120s）；业务层：120s、300s | 1. 控制指令0x04，Tag0x20，设置消音时间（30s-86400s，默认120s）<br>2. 消音后需记录处理状态 | 《应用开发指南》“3.5 控制数据-Tag0x20”；《智能烟感方案》“3.3.2 远程控制-蜂鸣器消音” |

## 五、通知额度与消费类

| 数据项名称 | 取值范围 | 格式规则 | 虚拟数据示例 | 原文摘抄 | 来源文档及具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 免费语音条数 | 初始10条/传感器，永久有效，使用后递减（非负整数） | INT类型，非负整数，不可为负 | 10（初始）、8（已使用2条）、0（已用完） | 每个传感器免费语音10条，永久有效，不按月重置 | 《需求分析》“3. 通知管理模块-10条/传感器免费语音”；《智能烟感方案》“3.4.2 额度管理-notification_quota表-freeVoiceCount（初始10）” |
| 免费短信条数 | 初始20条/传感器，永久有效，使用后递减（非负整数） | INT类型，非负整数，不可为负 | 20（初始）、15（已使用5条）、3（已使用17条） | 每个传感器免费短信20条，永久有效，不按月重置 | 《需求分析》“3. 通知管理模块-20条/传感器免费短信”；《智能烟感方案》“3.4.2 额度管理-notification_quota表-freeSmsCount（初始20）” |
| 语音计费单价 | 固定0.25元/条 | DECIMAL(10,2)类型，保留2位小数，货币格式 | 0.25元/条 | 超额语音0.25元/条 | 《需求分析》“3. 通知管理模块-语音0.25元/条”；《智能烟感方案》“3.4.2 额度管理-NotificationQuota类-VOICE_PRICE=0.25” |
| 短信计费单价 | 固定0.1元/条 | DECIMAL(10,2)类型，保留2位小数，货币格式 | 0.10元/条 | 超额短信0.1元/条 | 《需求分析》“3. 通知管理模块-短信0.1元/条”；《智能烟感方案》“3.4.2 额度管理-NotificationQuota类-SMS_PRICE=0.1” |
| 账户余额 | ≥0元（支持充值，用于支付超额通知费用） | DECIMAL(10,2)类型，保留2位小数，货币格式 | 100.00元、25.75元、0.50元 | 存储为DECIMAL(10,2)类型，用于支付超额通知费用，支持单独充值 | 《智能烟感方案》“3.4.2 额度管理-notification_quota表-balance（DECIMAL(10,2)）”；《需求分析》“3. 通知管理模块-支持单独充值” |
| 通知优先级 | 1=最高优先级，可设2、3等（无上限，仅用于排序） | TINYINT整数，数值越小优先级越高 | 1（最高）、2（次高）、3（普通） | 传感器绑定的联系人需区分优先级（1=最高），高优先级联系人优先通知 | 《智能烟感方案》“3.4.1 功能架构-联系人管理-区分通知优先级”；“5.1 sensor_contact表-priority（TINYINT）” |
| 通知类型 | 1=语音，2=短信 | TINYINT整数，与联系人notifyType字段一致 | 1（语音）、2（短信） | 1=语音，2=短信，需与联系人绑定的notifyType一致 | 《智能烟感方案》“4.2 批量更新传感器联系人接口-notifyType（1=语音，2=短信）”；“5.1 sensor_contact表-notifyType（TINYINT）” |

## 六、日志数据类

| 数据项名称 | 取值范围 | 格式规则 | 虚拟数据示例 | 原文摘抄 | 来源文档及具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警日志核心字段-sensor_id | 与IMEI一致，15-17位数字 | VARCHAR(32)纯数字字符串，关联传感器 | 869149040980562、860061060282358 | 报警日志关联传感器IMEI号 | 《智能烟感方案》“3.5.1 日志分类-报警日志”；“5.1 sensor_alarm_log表-sensor_id（VARCHAR(32)）” |
| 报警日志核心字段-alarm_type | 1=火灾，2=温度，3=低电，4=防拆 | TINYINT整数，与报警类型对应 | 1、2、4 | 报警日志记录报警类型编码（1-4） | 《智能烟感方案》“3.5.1 日志分类-报警日志”；“5.1 sensor_alarm_log表-alarm_type（TINYINT）” |
| 通知日志核心字段-send_result | 0=失败，1=成功 | TINYINT整数，标识通知发送结果 | 0（失败，原因：手机号无效）、1（成功） | 通知日志记录发送结果（成功/失败） | 《智能烟感方案》“3.5.1 日志分类-通知日志”；“5.1 通知日志表-send_result（TINYINT）” |
| 导入日志核心字段-fail_reason | 无固定范围，需明确错误描述（如“IMEI已存在”“格式错误”） | TEXT类型中文字符串，记录具体失败原因 | IMEI=860061060282358已存在、productId=999不存在、IMEI格式错误（仅14位） | 导入日志记录失败原因（如“IMEI=xxx已存在”） | 《智能烟感方案》“3.5.1 日志分类-导入日志”；“5.1 iot_import_log表-fail_reason（TEXT）” |
| 阈值调整日志核心字段-old_value/new_value | 与调整的阈值类型一致（如温度上限：-20℃~70℃，烟雾阈值：0-200%） | 字符串格式，带单位（如“℃”“%”） | 温度上限：old_value=50℃、new_value=55℃；烟雾阈值：old_value=100%、new_value=95% | 阈值调整日志记录调整前后的阈值（带单位） | 《智能烟感方案》“3.5.1 日志分类-阈值调整日志”；“5.1 iot_threshold_log表-old_value/new_value（VARCHAR）” |
| 日志查询时间范围 | 无固定范围，支持精确到分钟 | DATETIME格式（yyyy-MM-dd HH:mm），用于筛选日志 | 2024-05-01 00:00~2024-05-20 23:59 | 日志查询支持按时间范围（精确到分钟）筛选 | 《智能烟感方案》“3.5.2 查询与导出-多条件筛选” |
| 日志导出数量 | 单次最多1000条 | Excel格式，包含所有核心字段，数量≤1000 | 800条（成功导出）、1000条（上限）、1001条（提示“超出上限，仅导出1000条”） | 单次最多导出1000条日志，Excel格式，包含所有核心字段 | 《智能烟感方案》“3.5.2 查询与导出-Excel导出” |

## 七、协议层数据类

| 数据项名称 | 取值范围 | 格式规则 | 虚拟数据示例 | 原文摘抄 | 来源文档及具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 固定0x7E | 1字节十六进制，数据开始标识 | 0x7E | 包头（1BYTE）：数据开始标识，固定0x7E | 《模块化架构设计》“2.1.2 通信协议规范-帧结构定义”；《应用开发指南》“2.3 帧结构” |
| 协议版本 | 无固定范围，按设备上报值解析 | 1字节十六进制，标识协议版本 | 0x01、0x02 | 协议版本（1BYTE）：标识消息体协议版本，按设备上报值解析 | 《模块化架构设计》“2.1.2 通信协议规范-帧结构定义”；《应用开发指南》“2.3 帧结构” |
| 指令码 | 0x02（注册）、0x01（状态/参数）、0x04（控制）、0x07（参数配置） | 1字节十六进制，标识帧属性 | 0x02（注册）、0x01（状态上报）、0x04（消音控制）、0x07（参数配置） | 1. 0x02=注册（终端发送）<br>2. 0x01=状态/参数（终端上报）<br>3. 0x04=控制（平台下发，如消音）<br>4. 0x07=参数配置（平台下发） | 《模块化架构设计》“2.1.2 通信协议规范-指令”；《应用开发指南》“3.1 注册-指令0x02”“3.4 状态数据-指令0x01”“3.5 控制数据-指令0x04”“3.6 参数配置-指令0x07” |
| 加密标识 | 0=无需加密，AR=按注册结果 | 1字节，标识消息体加密方式 | 0、AR | 加密（1BYTE）：消息体加密标识，0=无需加密，AR=按注册结果 | 《模块化架构设计》“2.1.2 通信协议规范-加密”；《应用开发指南》“3.2 注册应答-加密指示” |
| CRC校验 | 对帧号到消息体的校验值（高位在前） | 2字节十六进制，校验帧完整性 | 0x1234、0x5678 | CRC校验位（2BYTE）：对帧号到消息体的校验（高位在前），按设备上报值校验 | 《模块化架构设计》“2.1.2 通信协议规范-帧结构定义”；《应用开发指南》“2.3 帧结构” |
| 帧尾 | 固定0x7E | 1字节十六进制，数据结束标识 | 0x7E | 包尾（1BYTE）：数据结束标识，固定0x7E | 《模块化架构设计》“2.1.2 通信协议规范-帧结构定义”；《应用开发指南》“2.3 帧结构” |
| 完整上报帧 | 帧头→协议版本→时间→帧号→长度→指令→加密→消息体→CRC→帧尾（总长度可变） | 十六进制字节流，符合帧结构规范 | 7E0164A7B320000100150200650808691490409805627E、7E0164A7B321000300180700650808691490409805621402006E0B0137060300B2007E | 帧结构：包头→协议版本→时间→帧号→长度→指令→加密→消息体→CRC→包尾，总长度可变 | 《模块化架构设计》“2.1.2 通信协议规范-帧结构定义”；《应用开发指南》“2.3 帧结构示例” |
| 发送失败帧计数 | 0-65535（Int16u类型，无默认值） | 1. 协议层：Tag0x17，Int16u类型（十六进制）<br>2. 业务层：纯数字字符串 | 协议层：0x0415（1045帧）、0x0114（276帧）；业务层：1045、276 | 发送失败帧计数（Tag0x17），Int16u类型，记录发送失败的帧数，用于通信质量监控 | 《应用开发指南》“2.4 数据单位-发送失败帧计数-Tag0x17”；《智能烟感方案》“3.5.1 状态变更日志-send_fail_count字段” |